Работы, произведенные ТСЖ «Емеля-43» в доме, направленные на энергосбережение в части холодного, горячего водоснабжения, отопления, в период с 2007 г. по 2016 г.:

- Установлены общедомовые приборы учета с выходом значений параметров величин на вычислители ВКТ-7, приняты АО «СКК» и Водоканалом:

  - Тепловой энергии на отопление.

  - На горячую воду.

  - На холодную воду.

- Установлен датчик давления на холодную воду.

- Общедомовые приборы учета  периодически  поверяются ЦСМ.

- Произведена замена всех старых задвижек на шаровые на подаче и обратке системы горячего водоснабжения, системы холодного водоснабжения и системы отопления.

- Произведена полная замена арматуры  (на шаровые краны, сгоны) на системах отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения (в т.ч.,стояки).

- Произведена замена  более 50% трубопроводов системы горячего и холодного водоснабжения в подвале технического этажа с южной стороны здания.

- Ежегодно периодически производится замена частей трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в помещениях  квартир.

- Установлены градусники в штуцера на подаче и обратке системы горячего водоснабжения и системы отопления.

- Установлены механические манометры на подаче и обратке системы горячего и холодного водоснабжения и системы отопления.

- Установлены шаровые краны на концах трубопроводов горячего и холодного водоснабжения для промывки  трубопроводов.

- Установлены воздухостравливатели на циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения на 9-х этажах во всех подъездах.

- Установлены насосы на  на обратке и подаче системы горячего водоснабжения для улучшения режима циркуляции горячего водоснабжения.

- Установлены насосы на  на подаче системы отопления для улучшения режима циркуляции.

- Установлена автоматизированная  система отоплением для регулирования подачи тепловой энергии на отопление через теплоноситель в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Утеплены укрывным материалом трубопроводы и стояки системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и системы отопления в подвальных помещениях с северной стороны (бытовые подвалы 1-го, 2-го,3-го подъездов) и с южной стороны (технический подвал).

- Промыты системы отопления и горячего водоснабжения.

- Произведены гидравлические испытания системы отопления, которые приняты АО «СКК».

- Периодически проводятся мероприятия на выявление и устранение в квартирах на инженерных сетях перемычек между холодным и горячим водоснабжением, выявление теплых полов от систем горячего водоснабжения и отопления.

- Двери от приямков подвальных помещений закрыты на замки.

- Двери от бытовых подвалов с северной стороны здания и двери от помещений мусорокамер с северной стороны здания закрыты на замки.

- При входе в подъезды произведена заменена старых  дверей на утепленные домофонные  двери по индивидуальному заказу.

- При входе в подъезды произведена заменена старых  вторых дверей на  новые утепленные новосибирского производства по индивидуальному заказу.

- В помещениях подъездов, мусорных камер, машинных отделений, произведена замена старых окон на новые пластиковые.

- Крыша в исправном чистом состоянии. На люки для выхода на крышу наплавлен материал для предотвращения попадания осадков на технический этаж чердака. Восточный и западный торцы  крыши здания  отделаны  металлическими листами. Крыша периодически очищается от пылевых частиц и проводов, оставленных работниками организаций связи и кабельного телевидения. Трубопроводы для слива атмосферных осадков на крыше очищаются.

- Люки от технического этажа чердака во всех 3-х подъездах на 9-х этажах закрыты на замки.

- Технические этажи подвала и чердака находятся в чистом ухоженном состоянии.

- Произведена замена межпанельных  швов более 50%, начиная с 2007 года.

- При входе в подъезды и выходе из подъездов уложены резиновые коврики.

- Для связи с потребителями коммунальных и жилищных услуг и аварийными службами для выявления и  устранения аварийных ситуаций на инженерных сетях имеются диспетчера, работающие ежедневно в режиме с 9:00 ч до 20:00 ч, обед с 14:00 ч по 15:00 ч.

- Установлен редуктор на сети холодного водоснабжения  для установки давления в пределах «не ниже и выше» проектной величины.

Председатель Правления ТСЖ «Емеля-43»                                                      Т.О.Пашкова

Ответственный за эксплуатацию сетей

отопления и водоснабжения                                                                                А.С.Кришталь

01 сентября 2016 года